
[image: image1.png]Ar AWMy PUWRELEER

TCM-Integrated Hospital of Southern Medical University





医疗设备采购报名文件

YLSB2024002
南方医科大学中西医结合医院
中国·广州 

 二〇二四年六月

                            公司
目      录

供应商报名须知
用户需求
材料基本目录

第一部分 供应商报名须知 

贵公司代表：

报名方式：电子邮件报名。按医院模板（第三部分材料基本目录）准备报名资料，发送附件的PDF扫描版（内容齐全，加盖公章）至nfzxy_zbb@126.com。请严格按照下述要求准备报名材料，如因不遵守相关要求而对贵公司产生的不利后果，本院概不负责。

PDF文件命名格式为“公司名-YLSB2024002-报名资料”。PDF文件大小不超过10MB。

二、院内评审会时间：待定。

三、贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

第二部分  用户需求
说明：本技术要求仅做参考，最终以本项目采购文件明确的需求为准。
采购清单

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	心电监护
	3
	

	2
	空气压力波治疗仪
	3
	

	3
	过床板
	2
	

	4
	晨间护理车
	1
	

	5
	治疗车（换药车、中医治疗车、输液治疗车各2台）
	6
	


病人监护仪  

技术要求
整机要求：
▲1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。
1.2、整机无风扇设计，防水等级≥IPX1。 

▲1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示。
1.4、屏幕采用电容屏。
1.5、显示屏具备亮度自动调节功能。
▲1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
1.7、支持遥控器无线远程操作监护仪,提供证明材料。
1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。
▲1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级证明材料。
1.10、所投监护仪使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。
1.11、所投监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供厂家手册证明材料。
1.12、所投监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。
1.13、所投监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。
1.14、所投监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。
监测参数：
1.15、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。
▲1.16、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供医疗器械注册证或医疗器械检验报告证明材料。

1.17、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。
1.18、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。
1.19、具备窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，具备参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。
1.20、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。
1.21、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800ms。

1.22、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。
1.23、具备SpO2,PR和PI参数的实时监测功能，适用于成人，小儿和新生儿。
1.24、支持指套式血氧探头，≥IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

1.25、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。
▲1.26、具备手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。
1.27、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg，提供第三方检查机构出具的检测报告复印件证明材料。
1.28、具备辅助静脉穿刺功能。
1.29、具备双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。
1.30、支持升级≥4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。
1.31、支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。
系统功能：
▲1.32、具备所有监测参数报警一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
1.33、具备肾功能计算功能，提供界面截图。
1.34、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
1.35、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。
1.36、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
1.37、≥1000组NIBP测量结果。
1.38、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
1.39、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。
1.40、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出。
1.41、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
1.42、具备监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。
▲1.43、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能，提供界面截图证明材料。
1.44、配备心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。
▲1.45、具备计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。
1.46、具备格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
▲1.47、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
1.48、具备屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出。
1.49、配置清单：(以下为单台设备配置清单)
	产品名称
	配件名称
	数量

	病人监护仪

	主机
	1台

	
	电源线
	1条

	
	成人五导心电导联线套件
	2套

	
	成人无创血压套件
	2套

	
	成人用重复血氧饱和度指套
	2套

	
	心电电极片
	2包

	
	锂电池
	2块

	
	使用说明书
	1本

	
	中文操作卡
	1份

	
	设备保修卡
	1份

	
	序列号小标贴
	1份

	
	合格证
	1份


商务要求
（一）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

（二）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

空气压力波治疗仪

技术要求
2.1、医用级气泵，满足多人多批次连续使用，其中气泵保用10年。高清中文LCD彩屏，各种参数实时直观显示，导航式工作指引，操作方便；

2.2、压力范围：1~32kPa或8~240mmHg连续可调，精度1kPa；

2.3、可选择kPa与mmHg两种计量单位

2.4、有≥10种工作模式

2.5、可同时连接≥4个6腔充气气囊，多段连接装置，用户更换气囊更简单

2.6、具备紧急停止安全按钮，确保病人安全

2.7、智能控制系统，SD卡存储功能，可贮存不少于10年治疗参数等，系统可扩展升级

2.8、循环速度：7-14秒/腔，连续可调

2.9、时间范围：5~99min连续可调

2.10、不低于6腔气囊，层叠设计，可根据需要暂停某一气囊工作，治疗效果更好

2.11、可设置气囊任何腔位停止工作，便于有局部伤口感染患者跳过伤口使用

2.12、标配上、下肢气囊和腰部气囊，满足大众患者需求

2.13、肢体套筒均为圆周压力设计，肢体套筒均为医用级TPU材料

2.14、标配一分一型和一分二型充气导管，连接方便，满足不同用户需求

2.15、可选配不低于12腔气囊等多种规格气囊
2.16、配置清单(以下为单台设备配置清单)
	序号
	名     称
	规     格
	数  量

	1
	主机
	/
	1台

	2
	电源线
	/                          
	1条

	3
	保险管
	/
	2个

	4
	合格证/保修卡
	/
	1份

	5
	产品验收单
	/
	1份

	6
	使用说明书
	/
	1本

	7
	一分一充气管
	/
	1条

	8
	一分二充气管
	/
	2条

	9
	上肢气囊
	/
	1套

	10
	左右下肢气囊
	/
	2套

	11
	连接堵头
	/
	1个

	12
	患者自控线
	≥2m
	1条

	13
	台车
	独立包装
	1台


商务要求
（一）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

（二）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

过床板/过床易

技术要求
技术参数如下：:

3.1、产品尺寸（长×宽×高）：≥170×50×2cm

3.2、折叠尺寸（长×宽×高）：≥85×50×4cm

3.3、净重.：≤2.4kg

3.4、毛重.：≤2.8kg

3.5、承重：≥159kg

商务要求
（一）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

（二）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；
3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

晨间护理车

技术要求
技术参数如下：

4.1、规格：≥920*480*900mm(L*W*H)

4.2、不锈钢及铝合金材质

4.3、三层带蓝色袋

4.4、使用静音轮

商务要求
（一）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

（二）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；

3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

五、治疗车（换药车，中医治病车，输液治疗车通用）

技术要求
技术参数如下：
5.1、车体规格：≥640×450×920mm。

▲5.2、车体左侧上方配有扶手，两侧护栏前沿配有两个球形推手方便移动车辆。

5.3、 一层并列二个抽屉，用于分别存放无菌物品和一般物品，内配可推动隔板。

5.4、脚轮：4个静音脚轮，二个带刹车。

5.5、颜色: 车体为灰白色，扶手、抽屉拉手为翠绿色。

▲5.6、配置：车体左侧配有与车体同材质可拆卸便于清洗的脚踏式带盖分类污物桶（2个桶的颜色可区分分类物）。单桶规格：≥230×190×290mm。右侧上方配小桶，右侧下方配同颜色同材质的ABS卡扣式锐器盒架。底层放置2个输液瓶回收框

▲5.7、材料：铝合金加ABS材质构成

商务要求
（一）用户培训

卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。卖方须向买方提供中文操作手册贰套。 

（二）售后服务

1.保修期限：设备整机保修至少两年，终身维修。

2.零配件在该设备停产后还需保证8年的供应；
3.投标人和所投产品及其相关耗材必须符合中华人民共和国所有相关法规要求；

4.设备安装和使用期间，必须提供多次免费培训，力求操作者掌握使用；

5.提供厂家及其代理商对采购人的售后服务承诺书；

6.供应商在接到设备出现故障通知后，要求4—6小时内到达现场，24小时内解决。若不能解决，采购人有权追究其责任和损失；

7.供应商应该提供设备的使用手册及维修手册；有专业的维修工程师和维修点及零配件库，并提供安装工程师名单和国内维修电话。

第三部分 材料基本目录

	序号
	名  称
	页 码

	1
	封面（模版详见附件1）
	第  页

	2
	供应商营业执照复印件
	第  页

	3
	供应商法定代表人资格证明书
	第  页

	4
	供应商法定代表人授权委托书（模版详见附件2）
	第  页

	5
	廉政协议书（模版详见附件3）
	第  页

	6
	提供上述资料的真实性的保证函并加盖公司公章及签名。（模版详见附件4）
	第  页

	7
	如有配套的专机专用耗材/试剂则提供（模版详见附件5，单独装订成册。）
	第  页

	 备注
	所有资料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内。报名公司必须对所提供资料的真实性负责，如发现虚假资料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。




附件1：

南方医科大学中西医结合医院

报名文件

项目编号：

项目名称：

生产厂家/品牌/型号/产地：

供应商名称：

授权代表姓名：

联系电话：

日    期：

附件2：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医疗设备 采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         
                                                      

附件3：

医疗卫生机构医药产品购销廉洁承诺书

甲方：南方医科大学中西医结合医院

乙方：

    为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药产品购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

    一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

    二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

    三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

    四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

    五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

    六、乙方指定      作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

    七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

    八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

   甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                 法定代表人（负责人）：

经办部门负责人：                       经办人签名：

联系地址：广州市石榴岗路13号大院      联系地址：

联系电话：020-61650000                联系电话：

         年   月   日                          年   月  日
附件4：
资料真实性保证函
南方医科大学中西医结合医院：

关于贵方组织的医疗设备采购/调研项目，我公司愿意参与并在此承诺：保证对提供                          项目的报名材料的真实性负责，且全部资料的副本或复印件都与其原始资料或原件一致，所有文件上的签名、印章均是真实的。
我公司保证提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担一切法律责任。

公司名称（盖章）：

日期：

附件5：【注：仅限有专机专用耗材的设备填报（单独装订成册）】

南方医科大学中西医结合医院
_____________(项目名称）
公司名称：                       
联系人：                         
联系电话/邮箱：                  
日  期：                         
第一部分 报名资料目录
	序号
	资料名称
	页码

	1
	投标产品明细表（模板详见3.1）
	第(  )页

	2
	供应商《医疗器械经营企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	3
	生产厂家（企业法人营业执照》复印件
	第(  )页

	4
	生产厂家《医疗器械生产企业许可证》或备案证复印件
	第(  )页

	5
	产品《医疗器械产品注册证》或备案凭证复印件
	第(  )页

	6
	产品销售授权委托书
	第(  )页

	7
	供应商法定代表人资格证明书（模板详见3.2）
	第(  )页

	8
	供应商法定代表人授权委托书（模板详见3.3）
	第(  )页

	9
	产品用户名单及价格（模板详见3.4）
	第(  )页

	10
	产品用户发票复印件
	第(  )页

	11
	产品彩页
	第(  )页

	12
	产品说明书或合格证
	第(  )页

	13
	专机专用耗材（试剂）证明资料
	第(  )页


第三部分 资料格式

3.1

	序号
	投标耗材注册证名称
	生产企业
	规格
	型号
	单位
	注册证编号
	广州市集采平台价格

	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


3.2

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：                                

公司名称（盖章）：                                              

日期：                                                        


3.3

法定代表人授权委托书
本授权书声明：
注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学中西医结合医院 医用耗材（试剂）采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。
本授权书在签字盖章后生效，特此声明。
供应商法定代表人签字（盖章）：                                
被授权人签字（盖章）：                                        
公司名称（盖章）：                                            
日期：                                                         

3.4 

产品用户名单及价格

	序号
	公司产品注册证名称
	生产厂家
	广州市集采平台产品ID
	集采平台价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格
	参考医院名称
/价格

	1
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　





此处粘贴授权代表


身份证反面（头像面）














此处粘贴授权代表


身份证正面（国徽面）











此处粘贴法定代表人


身份证正面（国徽面）








此处粘贴法定代表人


身份证反面（头像面）














此处粘贴授权代表


身份证反面（头像面）














此处粘贴授权代表


身份证正面（国徽面）













