
南方医科大学中西医结合医院

2025年度家属区九台电梯维保项目
院内竞磋文件

南方医科大学中西医结合医院

2025年    月

目  录
1

第一部分 公告

4第二部分 用户需求书


错误！未定义书签。一、项目内容


错误！未定义书签。二、采购需求


错误！未定义书签。三、采购预算


错误！未定义书签。四、商务要求


4第三部分 参选须知


12A 说明


121. 适用范围


122. 定义


123. 合格的参选人


124. 参选费用


12B 竞磋文件


125. 竞磋文件构成


136. 竞磋文件的澄清与修改


13C 参选文件的编写


137. 参选文件的编写要求


148. 参选文件的组成


159. 参选文件格式


1510. 招标采购代理服务费收取标准


1511. 参选人资格证明的文件


1512. 参选文件有效期


1513. 参选文件的签署及规定


15D 参选文件的递交


1514. 参选文件的密封和标记


1615. 参选文件递交的截止时间


1616. 迟交的参选文件


1617. 参选文件的修改


1618. 项目分包


1619. 参选联合体


16E 评审


1620. 参选文件的递交


1621. 评委会


1722. 对“参选文件”的审查和响应性的确定


1723. 参选文件的澄清


1824. 评审原则和方法


1825. 评审会


1826. 评审小组和评审方法


1927. 初步评审


2028. 邀请参选人现场述标


2029. 综合评比


2030. 中选候选人


22F 授予合同


2331. 中选人的确定


2432. 竞磋结果公示


2433. 质疑和投诉


2434. 中选及中选结果通知


2535. 签订合同


2536. 竞磋文件的解释


26第四部分 合同条款


38第五部分 参选文件格式


39第一项 自查表


40资格性审查自查表


41符合性审查自查表


42综合评比指标佐证材料自查表


43第二项 资格性及符合性文件


44说明函


45参选人法定代表人资格证明书


46参选人法定代表人授权委托书


47关于资格的声明函


48第三项 综合评比部分


50报价表




公告

医院2025年度家属区九台电梯维保项目进行竞磋，有关事项如下：

一、采购内容如下：

	采购标的
	数量（项）
	技术规格、参数及要求
	预算
	是否允许进口产品

	医院2025年度家属区九台电梯维保项目
	1
	详见用户需求书
	88560元
	否


二、采购方式：院内竞磋。

三、报名要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《供应商资格声明函》。

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《供应商资格声明函》。

（四）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》。

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《供应商资格声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）1.供应商必须是来自于中华人民共和国境内的独立法人企业或其他组织。

（六）供应商最近三年企业及其法定代表人未被人民法院列入“失信被执行人名单”；要求提供“信用中国”网站或全国法院被执行人信息查询的网页截图。

（七）供应商必须具有有效的《特种设备生产许可证》，类型含：电梯安装（含修理）。
（八）本项目不得转包，分包。

（九）本项目不接受联合体磋商。

四、报名方式：

采用网上报名，报名时间：2025年3月10日-2025年3月14日，请将填写报名登记表盖章并连同报名资料（营业执照、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/查询结果扫描件）发邮箱nfzxy_zbb@126.com ，逾期不再接受报名。
竞磋文件电子版见附件。

五、参选文件的递交：

递交截止时间：2025年 3月17日 15时同时开展竞磋谈判会；逾期不再接受。

递交地点：广州市海珠区石榴岗13号南方医科大学中西医结合医院行政楼215室    

联系人：欧阳帆  电话： 02061650036  
六、采购人联系方式：

联系人： 欧阳帆  电话： 020-61650036     

                             南方医科大学中西医结合医院

                                       2025年3月10日
七、附件：

医院2025年度家属区九台电梯维保项目报名登记表

	项目名称
	医院2025年度家属区九台电梯维保项目
	报名日期
	年   月   日

	报 名 人 资 料
	报名单位

名称（盖章）
	
	纳税人识别号

（必填）
	

	
	地址
	

	
	报名联系人
	姓名
	固定电话
	邮箱
	手机

	
	
	
	
	
	

	备注
	


用户需求书

一、项目内容

	采购标的
	数量（项）
	预算（元）

	医院2025年度家属区九台电梯维保项目
	1
	88560


项目地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院
服务期限：2025年4月01日至2026年3月31日

结算方式：每季度结算前期，需扣除乙方违约责任所扣违约金额，双方核实后确定结算款项，再开具发票及确定收款账号等情况。收到发票后30个工作日结算。

采购需求

（一）、电梯技术规格参数表（家属区9台电梯采用“全保”模式）
	序号
	电梯位置
	注册代码
	电梯品牌型号规格
	服务期限

	1
	31栋
	31104401002001030005
	广日/GVZ/1000kg /1.5m/s/12层12站
	2025.4.1--2026.3.31

	2
	32栋
	31104401002001030098
	广日/GVZ/1000kg /1.5m/s/12层12站
	2025.4.1--2026.3.31

	3
	33栋
	31104401002001030007
	广日/GVZ/1000kg /1.5m/s/12层12站
	2025.4.1--2026.3.31

	4
	35栋
	31104401002003020178
	奥的斯/3200-1000kg -1.75m/s/19层19站
	2025.4.1--2026.3.31

	5
	35栋
	31104401002003020179
	奥的斯/3200-1000kg -1.75m/s/19层19站
	2025.4.1--2026.3.31

	6
	36栋
	31104401052012080023
	三菱LEHY-II/1050kg /1.75m/s/28层28站
	2025.4.1--2026.3.31

	7
	36栋
	31104401052012080024
	三菱LEHY-II/1050kg /1.75m/s/28层28站
	2025.4.1--2026.3.31

	8
	38栋
	31104401052012080025
	三菱LEHY-II/1050kg /1.75m/s/28层28站
	2025.4.1--2026.3.31

	9
	38栋
	31104401052012080026
	三菱LEHY-II/1050kg /1.75m/s/28层28站
	2025.4.1--2026.3.31


、维保服务要求
1、成交供应商必须按照《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）及2015年第1号修改单（XG1-2015）、《电梯维修规范》（GB/T 18775-2009）、《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）、《电梯自行检测规则》（TSG T7008—2023）、《电梯制造与安装安全规范》(GB/T 7588.1—2020)、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB 16899-2011)《特种设备安全监察条例》及省市主管单位的相关要求进行维护保养。如服务期内颁布了新的条例或规范性文件，以最新版本要求为准。
2、成交供应商每15天以内至少对电梯按照《电梯维护保养规则》TSG T5002—2017的规定，完成半月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。每次保养时需至少有2人且须持有电梯维修证，维保人员从事电梯维保工作经验不低于三年。所提供的保养服务须符合行业安全运行标准，每次保养完毕后，须将保养报告书交采购单位有关部门签字确认。
3、成交供应商每次维护保养时，需避免电梯使用高峰期时段。
4、成交供应商需在本项目内或附近提供驻场服务，在电梯发生故障或紧急情况时，维修人员必须在30分钟内到达故障现场进行处理。在电梯发生困人时，必须在10分钟内到达故障现场予以处理。
5、电梯发生故障时，维保人员到达现场后，一般故障要求2小时内排除，更换主要部件6小时内完成，特殊情况双方协商解决。
6、成交供应商应当负责办理电梯检验检测机构对电梯的定期检验，负责在电梯安全检验合格有效期届满前至少1个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请。
7、成交供应商必须确保电梯安全运行并顺利通过当地特检院的年度检验检测，成交供应商须提前派遣专业人员负责对设备进行例行检查检测，完成相关整改意见的落实，并协助特检院相关部门进行年检等技术性工作，并保证所有电梯按时通过年审。
8、成交供应商应积极参与电梯安全管理工作，并配合采购人开展电梯事故应急救援演练，并留存记录。
9、成交供应商需按照74号文《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》要求，协助采购人管理人员对电梯进行管理及资料建档。
10、自配工作所需的工具和设备，保养时须设置安全警示标志。
11、成交供应商负责电梯维保期间相关人员的安全责任。
12、成交供应商需按国家、省、市有关法规文件规定，负责做好员工的各种保险、安全等管理工作。如因管理不善出现违法违规事件，由成交供应商负全责，若给采购人或第三方造成损失，成交供应商应负责按额赔偿。
13、成交供应商需负责向保险机构购买涵盖使用单位管理责任险和维保责任的电梯责任保险，每台电梯每年理赔限额不低于1000万元，费用由成交供应商负责。
14、本次维保采用全包维保方式：既提供劳务，又免费提供大多数电梯零部件（电梯：曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外）。全包方式范围以外的、政府主管部门新颁布要求加装或改造的项目（如有）及电梯年审检测费由采购人另行支付。
15、 本次项目电梯维保费采用按季度结算方式，每季度维保工作全部完成并经采购人确认后，在下一个季度初向采购人提交有效的增值税发票，由采购人办理支付手续。
16、电梯维护保养项目及要求
	一、半月保养项目内容及要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境 
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置 
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响 

	4
	制动器各销轴部位 
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 

	6
	编码器 
	清洁，安装牢固 

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常 

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠 

	9
	轿顶检修开关、急停开关 
	工作正常 

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板 
	对重块无松动，压板紧固 

	12
	井道照明
	齐全、正常 

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常 

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常 

	15
	轿内报警装置、对讲系统 
	工作正常 

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效 

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效 

	18
	轿门门锁电气触点 
	清洁，触点接触良好，接线可靠 

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常 

	20
	轿厢平层精度
	符合标准 

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效 

	22
	层门地坎
	清洁 

	23
	层门自动关门装置 
	正常 

	24
	层门门锁自动复位 
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 

	25
	层门门锁电气触点 
	清洁，触点接触良好，接线可靠 

	26
	层门锁紧元件啮合长度 
	不小于 7mm 

	27
	底坑环境 
	清洁，无渗水、积水，照明正常 

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	其他项目 
	　

	二、季度保养项目内容及要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境 
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置 
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机 
	运行时无异常振动和异常声响 

	4
	制动器各销轴部位 
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 

	6
	编码器 
	清洁，安装牢固 

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常 

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠 

	9
	轿顶检修开关、急停开关 
	工作正常 

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板 
	对重块无松动，压板紧固 

	12
	井道照明
	齐全、正常 

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常 

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常 

	15
	轿内报警装置、对讲系统 
	工作正常 

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效 

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效 

	18
	轿门门锁电气触点 
	清洁，触点接触良好，接线可靠 

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常 

	20
	轿厢平层精度
	符合标准 

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效 

	22
	层门地坎
	清洁 

	23
	层门自动关门装置 
	正常 

	24
	层门门锁自动复位 
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 

	25
	层门门锁电气触点 
	清洁，触点接触良好，接线可靠 

	26
	层门锁紧元件啮合长度 
	不小于 7mm 

	27
	底坑环境 
	清洁，无渗水、积水，照明正常 

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 

	30
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求 

	31
	位置脉冲发生器
	工作正常 

	32
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀 

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀 

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻 

	35
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常 

	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	38
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求 

	39
	消防开关
	工作正常，功能有效

	40
	耗能缓冲器 
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常 

	42
	其他项目 
	　

	三、半年度保养项目内容及要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境 
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置 
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机 
	运行时无异常振动和异常声响 

	4
	制动器各销轴部位 
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 

	6
	编码器 
	清洁，安装牢固 

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常 

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠 

	9
	轿顶检修开关、急停开关 
	工作正常 

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板 
	对重块无松动，压板紧固 

	12
	井道照明
	齐全、正常 

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常 

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常 

	15
	轿内报警装置、对讲系统 
	工作正常 

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效 

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效 

	18
	轿门门锁电气触点 
	清洁，触点接触良好，接线可靠 

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常 

	20
	轿厢平层精度
	符合标准 

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效 

	22
	层门地坎
	清洁 

	23
	层门自动关门装置 
	正常 

	24
	层门门锁自动复位 
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 

	25
	层门门锁电气触点 
	清洁，触点接触良好，接线可靠 

	26
	层门锁紧元件啮合长度 
	不小于 7mm 

	27
	底坑环境 
	清洁，无渗水、积水，照明正常 

	28
	底坑急停开关
	 工作正常

	29
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 

	30
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求 

	31
	位置脉冲发生器
	工作正常 

	32
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀 

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀 

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻 

	35
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常 

	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	38
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求 

	39
	消防开关
	工作正常，功能有效

	40
	耗能缓冲器 
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常 

	42
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动 

	43
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好 

	44
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求 

	45
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠 

	46
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 

	47
	控制柜各仪表 
	显示正确 

	48
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好 

	49
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求 

	50
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动 

	51
	限速器钢丝绳 
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求 

	52
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准 

	53
	对重缓冲距
	符合标准 

	54
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动 

	55
	上下极限开关
	工作正常 

	56
	其他项目 
	　

	四、年度保养项目内容及要求

	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境 
	清洁，门窗完好，照明正常

	2
	手动紧急操作装置 
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机 
	运行时无异常振动和异常声响 

	4
	制动器各销轴部位 
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 

	6
	编码器 
	清洁，安装牢固 

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常 

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠 

	9
	轿顶检修开关、急停开关 
	工作正常 

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板 
	对重块无松动，压板紧固 

	12
	井道照明
	齐全、正常 

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常 

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常 

	15
	轿内报警装置、对讲系统 
	工作正常 

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效 

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效 

	18
	轿门门锁电气触点 
	清洁，触点接触良好，接线可靠 

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常 

	20
	轿厢平层精度
	符合标准 

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效 

	22
	层门地坎
	清洁 

	23
	层门自动关门装置 
	正常 

	24
	层门门锁自动复位 
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 

	25
	层门门锁电气触点 
	清洁，触点接触良好，接线可靠 

	26
	层门锁紧元件啮合长度 
	不小于 7mm 

	27
	底坑环境 
	清洁，无渗水、积水，照明正常 

	28
	底坑急停开关
	工作正常

	29
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 

	30
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求 

	31
	位置脉冲发生器
	工作正常 

	32
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀 

	33
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀 

	34
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻 

	35
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	36
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常 

	37
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	38
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求 

	39
	消防开关
	工作正常，功能有效

	40
	耗能缓冲器 
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 

	41
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常 

	42
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动 

	43
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好 

	44
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求 

	45
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠 

	46
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 

	47
	控制柜各仪表 
	显示正确 

	48
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好 

	49
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求 

	50
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动 

	51
	限速器钢丝绳 
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求 

	52
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准 

	53
	对重缓冲距
	符合标准 

	54
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动 

	55
	上下极限开关
	工作正常 

	56
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 

	57
	控制柜接触器，继电器触点 
	接触良好 

	58
	制动器铁芯（柱塞） 
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 

	59
	制动器制动弹簧压缩量 
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力 

	60
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准 

	61
	限速器安全钳联动试验 
	工作正常 

	62
	上行超速保护装置动作试验 
	工作正常 

	63
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 
	紧固 

	64
	轿厢和对重的导轨支架 
	固定，无松动 

	65
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固 

	66
	随行电缆 
	无损伤 

	67
	层门装置和地坎 
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 

	68
	轿厢称重装置 
	准确有效 

	69
	安全钳钳座 
	固定，无松动

	70
	轿底各安装螺栓 
	紧固 

	71
	缓冲器
	固定，无松动 


参选须知

A 说明
1. 适用范围

1.1本竞磋文件仅适用于本次竞磋公告所述项目的内容和服务。  

2. 定义

2.1“采购人”系指组织本次竞磋的南方医科大学中西医结合医院。

2.2“参选人”系指向采购人提交参选文件的法人或者其他组织。

2.3“需方”系指采购人，也称“买方”，本竞磋文件指南方医科大学中西医结合医院。

2.4“中选人”系指本次参选经评委会评定、采购人确定并公布的法人或者其他组织。

3．合格的参选人

同时满足本竞磋文件第一部分《竞磋公告》中对参选人的资质要求并提交了的有效参选文件为合格的参选人。否则，为不合格，其参选将被拒绝。

4．参选费用

参选人应承担所有与准备和参加竞磋活动有关的费用。不论采购的结果如何，采购人均无义务和责任承担这些费用。


B 竞磋文件


5.竞磋文件构成

5.1竞磋文件用以阐明竞磋项目所需服务要求以及竞磋程序和合同条款等内容。竞磋文件由下述部分组成：

（1）竞磋公告；

（2）项目内容和要求；

（3）参选须知；

（4）合同条款；

（5）参选文件格式；

5.2参选人应认真阅读竞磋文件中所有的事项、格式、条款等。参选人没有按照竞磋文件要求提交全部资料，或者没有对竞磋文件在各方面都作出实质性响应是参选人的风险，并可能导致其参选文件被拒绝。

6．竞磋文件的澄清与修改

6.1无论出于何种原因，采购人可以对已发出的竞磋文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响参选文件编制的，采购人将在报名截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取竞磋文件的参选人；不足3日的，采购人将顺延提交参选文件的截止时间。潜在参选人在收到上述通知后，应在24小时内以书面形式向采购人确认，若参选人未在24小时内书面回复确认将视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

6.2澄清或者修改对所有参选人均具有约束力。

6.3竞磋文件如需修改，其修改书将构成竞磋文件的一部分，与竞磋文件具有同等的法律效力。

C 参选文件的编写

7．参选文件的编写要求

7.1语言

参选人提交的参选文件以及参选人与采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文书写。参选人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释参选文件时以翻译本为准。

7.2 计量单位的使用

参选文件中所使用的计量单位，除竞磋文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。除非另有说明，本竞磋文件中所称“日”均指日历日，参选文件中需以日历日对竞磋文件作出响应。评审时，对参选文件中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评审小组可能会就有关日期作出对该参选人不利的折算或量化，参选人不得对此提出异议。

8．参选文件的组成

8.1参选人应完整地按竞磋文件提供的响应文件格式制作响应文件。参选文件应包括下列部分:

第一部分 自查表

资格性审查自查表

符合性审查自查表

综合评比指标佐证材料自查表

第二部分 资格性及符合性文件

说明函

法定代表人（单位负责人）证明书及授权委托书

关于资格的声明函

第三部分 综合评比部分

维修保养服务方案

配件质量

应急服务响应方案

对电梯维修保养的重点、难点分析、认识，及质量控制保障措施和方法的说明

驻点人员培训方案

同类项目业绩

服务评价

管理体系情况 

报价表

上述文件须按顺序装订成册，并编制参选文件目录。

9．参选文件格式

9.1参选人应按照竞磋文件提供的参选文件格式填写，详见本竞磋文件第五部分《参选文件格式》。

10．招标采购代理服务费收取标准

本项目不收取响应保证金、招标采购代理服务费。

11．参选人资格证明的文件

参选人必须具有本竞磋文件“第一部分竞磋公告”中规定的参选人必须具备的资质条件，作为参选文件的有效组成部分。

12．参选文件有效期

有效期为从参选文件递交截止之日起，90天内。

13．参选文件的签署及规定

    13.1参选人应准备一式五份参选文件，其中正本一份，副本四份，在每一份参选文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

13.2参选文件正本和副本必须打印并由正式授权的参选人代表签字。

13.3除参选人对项目计算错误做必要修改外，参选文件中不许有加行、涂抹或改写。

13.4电报、电话、传真形式的参选概不接受。

13.5参选文件份数不足、未打印或未正式签署盖章的，其参选将会被拒绝。

D  参选文件的递交

14．参选文件的密封和标记

14.1参选人应将参选文件正本和副本分别用信封密封，在密封处加盖公章，在封面上标明竞磋项目编号、参选项目名称及“正本”或“副本”字样，封面标明“开标前不准启封”字样。

14.2为方便评审工作进行，参选人应将参选文件所涉及应提供的资质、资信等资格证明文件单独密封，并在封面上注明“参选文件附件”。此件为参选文件组成部分。另附参选文件正本PDF扫描电子版（需签字盖章）1份。（电子版必须以USB闪存盘或光盘保存，不留密码，无病毒，不压缩，用信封密封后随参选文件递交）。
14.3参选文件由专人送交，参选人应将参选文件按14.1、14.2中的规定进行密封和标记后，按竞磋文件注明的时间和地址送至采购人。

15．参选文件递交的截止时间

所有参选文件都必须按本竞磋公告中规定的文件递交截止时间之前送至采购人。

16．迟交的参选文件

采购人将拒绝在文件递交截止时间后收到的参选文件。采购人不考虑迟交的参选文件的任何主观和客观原因。

17．参选文件的修改

参选人在文件递交时间截止前，对所递交的参选文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知采购人，补充、修改的内容为参选文件的组成部分。对参选人具有约束力。

18．项目分包

本项目规定不允许确定的中选人将本项目分包交由他人完成。

19．参选联合体

本项目规定不允许两个或以上参选人组成联合体参加采购。

E 评审


20. 参选文件的递交

采购人在竞磋文件中规定的日期、时间和地点接收参选文件，参加采购的参选人法人代表或其授权代表应签到以证明其递交。

21. 评委会

21.1采购人将根据本次竞磋项目的特点组建评审委员会，其成员由有关方面的技术专家组成。评审委员会对参选文件进行审查、质疑、评估和比较。

21.2评审委员会依法独立行使评审职责，不受其它单位和个人影响。

22. 对“参选文件”的审查和响应性的确定

22.1参选文件是否完整，是否有计算错误，参选文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以总价为准，若文字大写表示的数据与数字表示有差别，则以文字大写表示的数据为准。若参选人拒绝上述修正，其参选将被拒绝。

22.2在对参选文件进行详细评估之前，采购人将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的财务、技术和服务能力。如果确定参选人不具备本竞磋文件要求的资质，将被判定为不合格参选人，其参选将被拒绝。

22.3采购人将确定每一参选人是否对竞磋文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指符合竞磋文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指影响到竞磋文件规定的范围、质量和性能，或限制了需方的权力和参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应的参选人的公平竞争地位。

22.4采购人判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。

22.5采购人将拒绝被确定为非实质性响应的参选人，参选人不能通过修正或撤销不符合之处而使其参选成为实质性响应的参选。

22.6采购人允许修改参选文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。

23. 参选文件的澄清

23.1为了有助于对参选文件进行审查、评估和比较，采购人有权向参选人质疑，请参选人澄清其参选内容。参选人有责任按照采购人的要求进行答疑和澄清。

23.2重要澄清的答复应是书面的，但不得对参选内容进行实质性的修改。澄清答复文件将作为参选文件的组成部分。

24. 评审原则和方法

24.1由评审委员会组织评审。评审工作在评审委员会内秘密、独立地进行，不受其它单位和个人的影响。

24.2评审委员会负责审查参选文件是否符合竞磋文件的要求，并作出评价。评审委员会认为必要时，可向参选人进行质疑。评审委员会有权决定全部或部分参选无效。

24.3全部参选报价均超出项目预算时，评审委员会有权决定全部参选为无效参选。

24.4评审委员会就所有参选文件是否对竞磋文件的实质性要求做出完全性响应进行审查，确定合格参选人。

24.5评审委员会对每个参选文件的实际响应竞磋文件情况、参选价格、项目服务等方面进行评选，评委推荐综合得分最高的参选人为中选人。

24.6只有通过初步审查的参选文件才能有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

24.7评审方法：参照附表2。

评审会

25.1采购人在邀请函中规定的日期、时间和地点组织评审会。评审会由采购人主持，邀请参选人派授权代表参加。

25.2响应文件的密封情况由参与评审会的参选人代表或者其推选的代表进行检查（若不推选，则默认签到靠前的参选人代表作为推选的代表）。

25.3采购人组织参选人按报名顺序汇报，与会人员签名确认。

26. 评审小组和评审方法

26.1评审小组根据采购项目的特点依法组建，并负责评审工作。

26.2评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人和监管部门也可以要求该评审专家回避：

（1）参加本竞磋活动前三年内，与参选人存在劳动关系，或者担任过参选人的董事、监事，或者是参选人的控股股东或实际控制人；

（2）与参选人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与参选人有其他可能影响竞磋活动公平、公正进行的关系。

26.3本评审办法采用评审专家综合评比推荐模式。

26.4评审步骤：评审委员初步审核，邀请参选人现场述标，评审委员进行综合评比。只有通过初步审查的参选人才能进入现场述标及综合评比环节。最后评审委员会出具评审报告，并排序向采购人推荐中选候选人。

26.5推荐及其统计：评审委员会各成员分别从参选文件的实际响应竞磋文件情况、项目服务等方面进行评比。根据各参选人综合能力推荐综合得分最高的参选人为第一中选候选人，次高的参选人为第二中选候选人。

27. 初步评审

27.1评审委员会按照《初步审查表》内容对参选文件进行资格性检查及符合性检查，只有对《初步审查表》所列各项作出实质性响应的参选文件才能通过初步评审。对是否实质性响应竞磋文件的要求有争议的参选，评审委员会将以记名方式表决，被认为响应的得票超过半数的参选人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

27.2评审委员会将审查参选文件是否完整、有关资格证明文件是否齐全有效、文件签署是否合格、参选文件的总体编排是否基本有序等。

27.3在综合评比之前，评审委员会要审查每份参选文件是否实质上响应了竞磋文件的要求。实质上响应的参选应该是与竞磋文件要求的关键条款、条件和规格相符合，没有重大偏离或保留的参选。所谓重大偏离或保留是指实质上影响合同的承包范围、质量和性能；或者实质上与竞磋文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或参选人的义务；纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的参选人的竞争地位产生不公正的影响。评审委员会决定参选文件的响应性只根据参选文件本身的内容，而不寻找外部的证据。

27.4审委员会将审查实质参加参选人数是否超过2家，以决定是否需作采购失败处理。

27.5无效参选的认定。

按《初步审查表》（见附表1）所列各项，参选文件不满足竞磋文件要求的，将被认定为无效参选。

28. 邀请参选人现场述标

通过初步评审的参选人按确定的顺序进行汇报，汇报时间不超过5分钟。

29. 综合评比

综合评比是对通过初步评审的参选文件进行详细的综合评审。

30. 中选候选人

评审委员会通过综合得分推荐得分最高，推荐中选候选人。

附表1

 初步审查表

	序号
	参选人
	参选人资格

要求合格
	参选文件主

要资料齐全
	参选文件

签署合格
	参选文件无

重大不合理
	实质性响应采购文件
	评审结论
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


项目名称：医院2025年度家属区九台电梯维保项目                                  
1．评审时，评委对参选人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．“评审结论”栏统一填写为“通过”或“不通过”；

3．对结论为“不通过”的参选，“备注”栏要说明原因。

评委签名：                                  日期：

附表2：技术评审表（60分）
	评审内容
	分值
	评分细则

	维修保养服务方案
	15
	提供维修保养服务方案： 1.方案具体全面、合理可行、专业性强，完全满足磋商文件需求，能充分掌握采购人的实际需求，整体方案实施计划科学合理，得15分； 2.方案较为具体无重大缺项、基本合理可行、专业性合格，仅部分满足磋商文件需求，整体方案实施计划科学合理，能满足部分采购需求，得10分； 3.方案全面性不足，有重大缺项、合理性可行性较差、专业性体现一般，对采购人实际需求理解不够充分，不能满足采购需求，得5分； 4.未提供方案，得0分。 【注：供应商须同时提供《技术和服务要求响应表》和服务方案，否则不得分】

	配件质量
	10
	维修及更换配件，承诺全部使用原厂正品零配件的得10 分；承诺部分使用的得 3 分；没有承诺的得 0分。 【注：提供承诺函，格式自拟】

	应急服务响应方案
	15
	提供的应急服务响应方案： 1.方案具体全面、合理可行、专业性强，完全满足磋商文件需求，能充分掌握采购人的实际需求，科学合理，且具有“广州市电梯应急救援站单位”证书得15分； 2.方案较为具体无重大缺项、基本合理可行、专业性合格，但仅满足部分磋商文件需求，得10分； 3.方案全面性不足，有重大缺项、合理性可行性较差、专业性体现一般，对采购人实际需求理解不够充分，不能满足采购需求，得5分； 4.未提供方案，得0分。 【注：供应商须同时提供《技术和服务要求响应表》和响应方案，否则不得分】

	对电梯维修保养的重点、难点分析、认识，及质量控制保障措施和方法的说明
	10
	对各投标人对电梯维修保养的重点、难点分析，及质量控制措施和方法的说明（包括但不限于思路、技术建议、重点难点分析、保障措施与方法等）进行评审：（1）对维修保养过程重点、难点理解认识到位、贯彻实施思路可操作性强，提出的质量控制保障思路、技术建议、重点难点分析、保障措施与方法具有合理性及针对性，符合采购实际需求的，得10分； （2）对维修保养过程重点、难点有一定的理解、实施思路有一定的逻辑性但不够严谨，提出的质量控制保障思路、技术建议、重点难点分析、保障措施与方法较合理且较有针对性，基本符合本项目实际情况，得6分； （3）对维修保养过程重点、难点分析不够透彻，提出的质量控制保障思路、技术建议、重点难点分析、保障措施与方法，思路不准确、方案简单，逻辑存在错误等，无法满足采购需求的，得2分； （4）无或其他不得分。

	驻点人员培训方案
	10
	提供的驻点人员培训方案（包括但不限于①安全培训，②技能培训，③服务培训、④法律法规培训等）： 1.内容无缺项，且方案详细准确、理解认识到位、贯彻实施思路可操作性强、逻辑科学严谨，符合采购实际需求的，得10分。 2.内容无缺项，方案简单，有一定的理解、实施思路有一定的逻辑性但不够严谨，仅部分符合本项目实际情况的，得5分。 3.内容有缺项，思路不准确、方案简单、内容逻辑存在错误等，无法满足采购需求的，得1分。 （4）未提供方案，得0分。


备注：
1.供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。
2.供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。
附表3：商务评审表（30分）
	评审内容
	分值
	评分细则

	同类项目业绩
	10
	提供参选人自2022年1月1日至今同类业绩（同类是指电梯维保服务）每提供一份得2分，最高得10分。同一合同甲方的多个合同不能重复计分。【注：提供有效的合同关键页等复印件并加盖公章；如所提供的合同关键页不能反映如上要求，该项业绩不得分】

	服务评价
	10
	对应上一项评审的有效业绩，获得正面评价的（合同甲方提供书面的优秀、满意或类似意思的正面评价，不含及格或合格等普通评价），提供正面评价并加盖合同甲方相关部门印章扫描件，每个得2分，最高得10分。 【注：同一有效业绩只能对应一个正面评价，同一项目续签不重复计分】

	管理体系情况 
	10
	投标人获得以下证书：①质量管理体系认证证书，得3分。 ②职业健康安全管理体系认证证书，得3分。 ③环境管理体系认证证书，得4分。 【注：上述须提供有效期内的相关证书扫描件或在全国认证认可信息公共服务平台查询信息截图（http://cx.cnca.cn）并加盖投标人单位公章。已失效或撤销或暂停的或不提供不得分。上述证书如因成立时间原因未能获得的且投标人提供书面说明的，可对应得分】


备注：
1.供应商应根据评审项目或内容提交相关的证明材料。
2.供应商未提供各项评审的相关内容证明文件或证明文件模糊不清（有有效期的，须在有效期内），以致评委无法做出准确评判时，该项得分为0分。

附表4：价格评审表（10分）
	序号
	项目
	说明

	
	最后磋商报价
	磋商后供应商提交的最后报价

	
	磋商基准价
	磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格

	
	响应报价得分
	价格得分=（磋商基准价÷最后磋商报价）×价格分值


F 授予合同

31. 中选人的确定

31.1本项目共推荐1名中选人，评审小组按分数高低推荐3名候选人，综合得分最高的作为第1中选人。采购人将把合同授予被确定为实质上响应竞磋文件的要求并具有履行合同能力的中选人。

31.2有以下情形的，采购人可以按照评审总得票排序依次递补中选候选人为中选人：

中选人放弃或拒绝签订合同；

因不可抗力提出无法履行合同。

31.3出现下列情形之一的，应予取消竞磋结果：

发生影响竞磋公平、公正的违法、违规行为的；

因重大变故，竞磋任务取消的。

竞磋结果公示

采购人将在南方医科大学中西医结合医院院内公示竞磋结果，公示期为1天。

质疑和投诉

33.1参选人对竞磋过程或评审结果有质疑或投诉的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出质疑，针对同一竞磋环节的质疑应以书面形式一次性提出。但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。质疑或投诉必须是书面的，并加盖参选人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章。采购人将拒收未按规定在质疑期内发出的质疑函。

33.2 参选人对中选公告内容有异议的，应在公告发布之日起3个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人提出质疑。采购人应在收到参选人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

33.3 质疑联系方式：联系人： 欧阳帆  电话： 02061650036         
33.4 对采购人的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的参选人可以在答复期满后15个工作日内，向医院监督部门投诉。

34. 中选及中选结果通知

34.1中选结果公告发布的同时，采购人向中选人书面发出经采购人确认的《中选通知书》；中选人收到《中选通知书》后以书面形式向采购人确认。34.2《中选通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中选人具有同等法律效力；《中选通知书》发出后，采购人改变中选结果，或者中选人放弃中选，均应承担相应的法律责任。

签订合同

35.1中选人在收到《中选通知书》后，派遣其授权代表与采购人签署合同。

35.2合同的组成基于，但不限于以下部分：

（1）合同书；

（2）中选通知书；

（3）竞磋文件及其澄清、修改及补充文件；

（4）中选人的参选文件及其澄清、修改及补充文件。

36. 竞磋文件的解释

本竞磋文件由南方医科大学中西医结合医院招标办负责解释。
合同条款

（参考模板，最终合同以院方与成交商协商确定）

广州市电梯日常维护保养合同

使用单位：南方医科大学中西医结合医院

维保单位：                          
项目名称：家属区9台电梯

广州市质量技术监督局印制

广州市工商行政管理局监制

使用说明

1、适用范围：本合同适用于乘客电梯、载货电梯、自动扶梯与自动人行道的日常维护保养。

2、维保单位：具备特种设备安全监督管理部门核发的许可证，从事电梯制造、安装、改造、维修的单位。

3、日常维护保养：对电梯进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。

4、清包：只提供劳务，不提供任何电梯零部件。

5、半包：既提供劳务，又免费提供部分电梯零部件。

6、全包：既提供劳务，又免费提供大多数电梯零部件（电梯：曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外；自动扶梯和自动人行道：扶手带、电机、控制柜主板除外）。

7、电梯责任保险：指被保险人所拥有或管理的电梯在运行期间造成乘客的人身伤亡和/或财产损失,依照中华人民共和国法律应由被保险人承担的经济赔偿责任的保险。本合同所指的被保险人，至少包括电梯使用单位和电梯维保单位。

广州市电梯日常维护保养合同

使用单位（甲方）：南方医科大学中西医结合医院

维保单位（乙方）：                          
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《广州市电梯安全管理办法》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养和电梯责任保险的有关事宜协商订立本合同。

第一条  日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为《电梯维护保养及金额明细表》（见附件一）中列明的甲方使用、管理的电梯提供日常的维护、保养和抢修服务，并购买电梯责任保险。

第二条  日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯维护保养及金额明细表》（TSG T5001-2009）的规定完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

第三条  电梯责任保险

甲方在支付保养费用时应该考虑乙方购买电梯责任保险的成本，乙方在合同签订后30天内负责向保险公司购买涵盖使用管理责任和维保责任的电梯责任保险，且每台每次电梯事故最高赔偿金额不低于100万元（人民币）。

第四条  日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）的相关规定。

除上述标准外，还应当满足甲方提出的如下要求：     /       。
第五条  日常维护保养期限 

本合同期限 壹 年，自 2025年 04 月 01 日起至 2026 年 03 月 31 日止。

第六条  日常维护保养费

维护保养费（详见合同附件一）总计￥     元（人民币），大写： 元整。

第七条  结算方式

甲方按（□月 ■季 □半年 □年）支付维护保养费，具体支付时间和金额为：

2025年6月30日前支付￥  元；    2025年9月30日前支付￥   元；

2025年12月31日前支付￥ 元；   2026年3月31日前支付￥  元。

(二)支付方式：  □支票     ■汇到乙方指定账号。
每季度结算前期，需扣除乙方违约责任所扣违约金额，双方核实后确定结算款项，再开具发票及确定收款账号等情况。收到发票后30个工作日结算。
第八条  日常维护保养方式：□清包   □半包   ■全包。
全包：既提供劳务，又免费提供《合同附件二》中电梯大多数零部件（电梯：曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外；自动扶梯和自动人行道：扶手带、电机、控制柜主板除外）。

第九条  乙方抢修服务热线电话：                             。

抢修服务时间（困人除外）：30分钟内（困人10分钟内）到达现场。

第十条  驻场：乙方（□是 ■否）提供附近驻场作业服务。

驻场作业人员职责：      /     。

第十一条  甲方权利、义务
（一）权利

1、有权监督乙方按照合同约定履行维护保养义务，发出故障通知或提出建议。

2、有权要求乙方保障电梯的正常运行。乙方的维护保养达不到合同约定的维护保养标准或要求的，甲方有权拒绝在维护保养记录上签字。

（二）义务

1、应当对每台电梯建立完整的安全技术档案，并供乙方查询。签订合同前应当向乙方提供如下资料或复印件：

（1）产品合格证；

（2）使用维护说明书；

（3）电气原理图；

（4）电气敷设图

（5）安装说明书

（6）电梯整机、安全部件和主要部件型式试验报告结论副本或结论；

（7）电梯运行全部记录；

（8）故障及事故记录；

（9）改造、重大维修原始记录；

（10）广州市特种设备使用登记证；

（11）电梯施工自检记录；

（12）上年度的检验报告；

（13）其他

2、建立电梯安全运行管理制度，保证电梯的用电安全与井道安全门的通道畅通、照明充分。

3、指定  胡桂周   同志为电梯安全管理员，负责电梯以下日常安全管理工作：

（1）负责电梯钥匙的使用管理；

（2）负责对乙方的维护保养的各项服务审核，确认达标后方可签名；

（3）负责对乙方提交的电梯安全隐患提示单内容进行核查，确认无误后方可签名。
如果更换电梯安全管理人员，应当及时通知乙方。
4、应当制定电梯事故应急防范措施和救援预案并定期演练。

5、应当为乙方提供维护保养所需的工作环境。

6、应当在电梯安全检验合格有效期届满前1 个月，向电梯检验检测机构提出定期检验申请，并承担年检费。

第十二条  乙方权利、义务

（一）权利

     1、有权要求甲方提供维护保养所需的工作环境及相关资料。

     2、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务
1、应当具备特种设备安全监督管理部门核发的相应许可，并向甲方提交加盖公章的营业执照和《特种设备安装改造维修许可证》复印件作为本合同的附件。

2、接到故障通知后，应当在 30 分钟内抵达现场进行处理。发生电梯困人故障时，由位于 广州市海珠区石榴岗路 的服务网点派员在10分钟内抵达现场实施救援。
3、现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。

4、作业中应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。
5、向甲方提出合理化建议并每月向甲方书面报告所维护保养电梯的运行情况、零部件使用情况、易损件的更换情况及电梯更换修理需求。
6、对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

7、建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

8、应当配合电梯检验检测机构对电梯的定期检验，积极配合甲方开展电梯事故应急救援演练，并参与电梯安全管理活动。

9、应当妥善保管电梯图纸及相关资料，并在合同终止后交给甲方。
10、不得以任何形式分包、转包。
第十三条  违约责任

（一）一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

（二）一方当事人无法继续履行合同的，应当提前30天通知另一方，并向对方支付合同总额20%的违约金。

（三） 甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付延误部分费用万分之三的违约金，违约金总额不超过未付金额的10%。
（四）甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维护保养工作的，应当按照 每次200 元标准支付违约金。
（五）乙方的维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，乙方应当返工，并按照每次200元标准支付违约金。

（六）因维护保养原因导致电梯检验检测不合格的，乙方还应当承担电梯复验费用，并按照每次200元标准支付违约金。

（七）乙方在电梯困人超过10分钟至90分钟才解救的每次按200元标准支付违约金；超过90分钟的将按《特种设备安全监察条例》中的规定处理。

（八）因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，责任由乙方承担。

第十四条  合同的解除

（一）甲乙双方协商一致，可以解除合同。

（二）任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

第十五条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第  二  种方式解决（任选一种）：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十六条  其他约定

（一）普通维修、重大维修、改造或甲方要求乙方提供本合同约定以外的增值服务的，双方均应当以书面形式另行约定。

（二）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。
第十七条  附则
（一）本合同自双方签字盖章生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

（二）本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

甲方：（签章）                          乙方：（签章）

法定代表人（签字）：                   法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                   委托代理人（签字）：  

住所：                                 住所：
邮政编码：                             邮政编码：

联系电话：                             联系电话：
传真电话：                             传真电话：
开户银行：                             开户银行： 

账号：                                 账号：

日期：    年   月   日                 日期：    年   月   日
合同附件一：

电梯维护保养及金额明细表
	序号
	注册代码

（使用登记证号）
	电梯品牌

型号规格
	运行

地点
	层/站
	台数
	保养金额(元/月台）
	保养时限（月）
	保养费

小计（元）

	1
	31104401052012080023

(梯粤A500053495)
	LEHY-II/1050kg/1.75m/s
	家属区逸品花园36栋20#梯
	28/28
	1
	
	12
	

	2
	31104401052012080024

(梯粤A500053494)
	LEHY-II/1050kg/1.75m/s
	家属区逸品花园36栋21#梯
	28/28
	1
	
	12
	

	3
	31104401052012080025

(梯粤A500053493)
	LEHY-II/1050kg/1.75m/s
	家属区逸品花园38栋22#梯
	28/28
	1
	
	12
	

	4
	31104401052012080026

(梯粤A500053492)
	LEHY-II/1050kg/1.75m/s
	家属区逸品花园38栋23#梯
	28/28
	1
	
	12
	

	5
	31104401002001030005

(梯粤A01561079)
	广日        GVZ-1000-C090
	家属区军校花园15#梯
	12/12
	1
	
	12
	

	6
	31104401002001030098

(梯粤A01561080)
	广日GVZ-1000-C090
	家属区军校花园16#梯
	12/12
	1
	
	12
	

	7
	31104401002001030007

(梯粤A015610581)
	广日GVZ-1000-C090
	家属区军校花园17#梯
	12/12
	1
	
	12
	

	8
	31104401002003020178
(梯粤A015610862)
	奥的斯-3200-

VOF30-1000-1.75
	家属区35栋1#
	19/19
	1
	
	12
	

	9
	31104401002003020179
(梯粤A015610863)
	奥的斯-3200-

VOF30-1000-1.75
	家属区35栋2#
	19/19
	1
	
	12
	

	地址：广州市海珠区石榴岗路13号大院

	合计： 


合同附件二：

全包免费提供配件清单（包括但不限于）

	序号
	产品名称
	规格型号
	位置

	1
	导轨油
	46#、68#
	井道

	2
	靴衬
	8K、13K
	井道

	3
	轿厢、对重导靴
	8K、13K
	井道

	4
	按纽
	轿厢、外呼
	轿厢

	5
	保险管
	1A、5A、10A
	机房

	6
	继电器
	MY4-AC
	机房

	7
	接触器
	运行、抱闸等
	机房

	8
	急停开关
	LYA3
	机房井道

	9
	门滑块
	/
	厅门

	10
	厅门板及门套
	161
	厅门

	11
	厅门钢丝绳组件
	OP-900
	厅门

	12
	厅门锁
	/
	厅门

	13
	副门锁
	/
	厅门

	14
	泊梯锁
	/
	厅门

	15
	门电动机碳刷
	/
	轿厢

	16
	显示板
	/
	轿厢、厅外

	17
	轿门挡胶
	/
	轿厢

	18
	轿门限位装置
	/
	轿厢

	19
	所有安全开关
	/
	整梯

	20
	安全触板
	/
	轿厢

	21
	光幕保护装置
	微科
	轿厢

	22
	凸轮开关
	KB-A
	轿厢

	23
	轿顶门电机
	/
	轿厢

	24
	轿顶检修盒
	/
	轿厢

	25
	轿厢灯罩
	/
	轿厢

	26
	井道、轿顶照明
	/
	井道

	27
	轿厢风扇
	/
	轿厢

	28
	导轨清洗剂
	/
	井道

	29
	液压油
	N46
	井道井底

	30
	底坑操作箱
	/
	井道井底

	31
	打磨砂纸
	/
	井道

	32
	轿厢、对重缓冲器
	/
	井道井底

	33
	涨紧轮
	/
	井道井底

	34
	限速器
	/
	机房

	35
	主机齿轮油
	220#
	机房

	36
	电梯应急电源
	DC12V/DC24V
	机房

	37
	电梯通话话机
	DC12V/DC24V
	机房

	38
	层门、轿门地坎
	铝合金
	井道

	39
	平层感应器
	YG-25
	井道

	40
	编码器
	主电机
	机房

	41
	限速器钢丝绳
	6*8*19S
	井道

	42
	裁剪主钢丝绳
	/
	井道

	43
	控制变压器
	AC220V
	机房

	44
	电流互感器
	/
	机房

	45
	驱动模块
	150D
	机房

	46
	电阻
	/
	机房

	47
	外呼板
	/
	层站

	48
	轿厢操纵箱
	/
	轿厢

	49
	门机编码器
	/
	轿顶

	50
	开关门到位光电
	/
	轿顶

	51
	轿厢反绳轮
	/
	轿顶

	52
	门机控制箱
	/
	轿顶

	53
	控制电源板
	P23722
	机房

	54
	主电源空气开关
	60A
	机房

	55
	相序装置
	/
	机房

	56
	补偿链
	/
	井道

	57
	电缆
	/
	机房

	58
	紧急救援电话话机
	/
	机房轿厢


备注：1、电梯：曳引机、控制柜主板、曳引钢丝绳、轿厢装饰除外；自动扶梯和自动人行道：扶手带、电机、控制柜主板除外。

人为因素及不可抗力等原因导致的电梯损坏除外。

3、政府主管部门新规定的标准及施工内容除外。

南方医科大学中西医结合医院

专项服务合同书

项目名称：医院2025年度家属区九台电梯维保项目

参选文件格式

第一项 自查表

资格性审查自查表
	序号
	竞磋文件要求
	自查结论
	证明资料

	1
	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。（提供有效的营业执照或事业法人登记证等相关证明复印件）
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	2
	通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”查询的主体信用记录，参选人未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供查询截图）
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页


注：以上材料将作为参选人有效性审核的重要内容之一，参选人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应文件无效！参选人根据自查结论在对应的□打“√”。
符合性审查自查表

	序号
	应答证 明资 料自 查内 容
	自查结论
	证明资料

	1
	参选人 已提 交《应 选人 的资格 声明 》、法定

代表人/负责 人《 法定 代 表人身 份证 明》 《法定 代表 人授 权书 》（如 有 ），并 按对 应 格式文 件签 署、 盖章 。
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	2
	响应文件完整， 内容无重大错漏。
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	3
	承诺完全响应合同条款 
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页

	4
	按 采购人要求进行报价
	□通过

□不通过
	见响应文件

第（）页


注：以上材料将作为参选人有效性审核的重要内容之一，参选人必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致响应文件无效！参选人根据自查结论在对应的□打“√”。
综合评比指标佐证材料自查表

	序号
	评审项
	证明文件

	1
	维修保养服务方案
	见响应文件（）页

	2
	配件质量
	见响应文件（）页

	3
	应急服务响应方案
	见响应文件（）页

	4
	对电梯维修保养的重点、难点分析、认识，及质量控制保障措施和方法的说明
	见响应文件（）页

	5
	驻点人员培训方案
	见响应文件（）页

	6
	同类项目业绩
	见响应文件（）页

	7
	服务评价
	见响应文件（）页

	8
	管理体系情况 
	见响应文件（）页


第二项 资格性及符合性文件

说明函
致：南方医科大学中西医结合医院

根据贵方为     项目（项目编号：）的竞磋文件，（参选人签字代表      （姓名）、        （职务）经正式授权并代表     （参选人名称、地址）提交下列文件正本一份和副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方将按竞磋文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部竞磋文件内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方承诺在本次参选文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.其参选文件有效期为自参选文件递交截止之日起90天内。

5.我方同意提供按照贵方可能要求的与其参选有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何参选文件。

6.与本次参选有关的一切正式往来通讯请寄：

单位名称：                  （公章）

地址：                      邮政编码：

电话：                      传真：

被授权代表姓名、职务：

全权代表签字：                

日        期：              年       月       日

参选人法定代表人资格证明书

致：南方医科大学中西医结合医院

          同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：            （盖章）

附：

	身份证号码： 
	联系电话：

	代表人性别：
	年龄：

	营业执照号码：
	经济性质：


【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

         2.所填内容必须真实、清楚，不得涂改。

3.为避免废标，请参选人务必提供本附件。


参选人法定代表人（或授权代表）签字：       
参选人名称（签章）：                       

日              期：         年     月     日

参选人法定代表人授权委托书

致：南方医科大学中西医结合医院

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表我司参与本项目的参选，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位：            （盖章）     法定代表人：           （签名或盖私章）

有效期限：至     年   月   日     签 发日 期：     年    月   日

附：

	身份证号码： 
	联系电话：

	代表人性别：
	年龄：

	营业执照号码：
	经济性质：


【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

         2.所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。

3.有效期限：与本公司参选文件中标注的参选有效期相同，自本单位递交参选文件之日起生效。

4.参选人签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。


参选人法定代表人（或授权代表）签字：       
参选人名称（签章）：                       

日              期：          年    月    日

关于资格的声明函
致：南方医科大学中西医结合医院

为响应贵方        号（项目编号）竞磋文件，本签字人愿意参加采购，提供贵方规定的医院2025年度家属区九台电梯维保项目，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      （参选人名称）    完全具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

（1）    （参选人名称）    具有独立承担民事责任的能力。

（2）    （参选人名称）    具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（3）    （参选人名称）    具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（4）    （参选人名称）    有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（5）    （参选人名称）    参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）    （参选人名称）    符合法律、行政法规规定的其他条件。

参选人法定代表人（或授权代表）签字：       
参选人名称（签章）：                       

日              期：          年    月    日

第三项 综合评比部分

维修保养服务方案

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

配件质量

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

应急服务响应方案

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

对电梯维修保养的重点、难点分析、认识，及质量控制保障措施和方法的说明

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

驻点人员培训方案

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

同类项目业绩

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

服务评价

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

管理体系情况 

相关内容参选人根据竞磋文件要求，结合本项目的特点和要求自行编制。

报价表
	项目名称
	报价（元）
	项目负责 人姓名

	
	
	


参选人法定代表人（或授权代表）签字：       
参选人名称（签章）：                       

日              期：          年    月    日 
















法定代表人身份证复印件

















授权代表身份证复印件








4
PAGE  
25

