医院污染物排放口视频监控系统调研需求书

- 一、概述

- 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法规，医疗机构污水处理工程必须实现在线监测与可视化监管。结合医院院区的现场实际，医院确定在污水站房、检测处和采样处安装视频监控系统，实行全天候可视化管理，保障医疗污水安全合规排放。同时为院感防控、设备运维、环保部门远程执法提供真实、完整有效的影像依据。

二、总体要求

- 调研报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用，所提供的设备及材料必须是全新的、可正常使用的合格产品，而且产品质量必须符合中华人民共和国国家标准或行业标准。对于招标文件中没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，保证系统合理有效的得到实施。

三、设计依据

- -《中华人民共和国民法典》

- -《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB/T 51459-2024）

- -《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ  1480-2026）

- -《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）

- -《医院安全技术防范系统要求》（GB/T 31458-2015）

- -《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022

- -《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017

- -《安全防范系统维护保养规范》GA/T 1081-2020

- -《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

- -《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

- -《IP网络技术要求一网络性能参数与指标》（YD/T1171-2001）

- -《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）

- -《安全防范工程程序和要求》（GA/T75-94）

- -《安全防范系统通用图形符号》（GA/74-94）

- -《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）

- -《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87

- -《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》（EIA/TIATSB67）

- -《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

- -《计算机网络规范》（100BASE-T）

- -《入侵和紧急报警系统技术要求》（GB/T 32581-2016）

四、保修时间

- 中标供应商提供的投标产品设备自验收合格之日起保修期限为1年。保修期内，所有设备及其配件均提供免费上门服务，安装好的设备一个星期内有质量问题包退，三个月内有质量问题包换。

五、安装周期

- 设备安装调试周期为15个日历天。

六、视频监控安装点位及设备要求

- 1、视频监控安装点位

- 2号楼旁站房、2号楼楼顶采样处、3号楼侧门检测处、10号楼楼顶检测处。

- 2、设备清单

| 序号 | 名称及型号 | 单位 | 数量 | 设备参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络摄像机 | 台 | 5 | 有效像素400万，1/3英寸Progressive Scan CMOS 类别：高清摄像机 存储方式：硬盘 最低照度0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR 供网方式：网线 传感器类型 1/2.4" Progressive Scan CMOS 最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 快门 1/3 s~1/100,000 s 宽动态 120 dB 日夜切换模式 ICR红外滤片式 调节角度 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 焦距&视场角 2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96° 6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59° 8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54° 镜头尺寸 接口M12 光圈类型 固定光圈 最大光圈数 F1.6 补光 补光灯类型 红外灯 补光距离 最远可达30 m 防补光过曝 支持红外波长范围 850 nm 最大图像尺寸 3200 × 1800 主码流帧率分辨率 50 Hz：20 fps（2560 × 1920，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 子码流帧率分辨率 50 Hz：20 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360） 视频压缩标准 主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 视频压缩码率 32 Kbps~16 Mbps H.264编码类型 BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H.265编码类型 Main Profile Smart264编码 主码流支持 Smart265编码 主码流支持 码率控制 定码率，变码率 SVC 支持 ROI 支持主码流设置1个固定区域 音频压缩标准 G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC 音频压缩码率 64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC） 音频采样率 8 kHz/16 kHz 支持音频环境噪声过滤 网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6 同时预览路数 最多6路 接口协议（API） 开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016） 用户管理 最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户 图像设置饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调 日夜转换模式自动，白天，夜晚，定时切换 图像增强背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 1个内置麦克风 支持DC12V/POE供电 工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 防护等级：IP67 |
| 2 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 16路H.264、H.265网络视频混合输入，接入带宽320Mbps 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字 可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能 支持800W高清网络视频的预览、存储与回放 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32等倍速16路同步回放倒放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能 支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能） 支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏 可按通道、时间方式同时检索16路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片 支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽 支持8T以上容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行16路抓拍并存储1080P格式的图片 支持4个以上SATA接口，至少支持2个USB2.0，支持16路报警输入，4路报警输出接口 |
| 3 | 监控硬盘 | 块 | 8 | 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM |
| 4 | 网桥 | 对 | 1 | 无线传输距离:3km - 5.8G频段‌：采用5.8G频段（5745~5825MHz），相比2.4G频段干扰更少，传输距离更远。 - ‌高吞吐率‌：支持802.11n标准及2x2 MIMO技术，速率可达300Mbps。 - ‌抗干扰性强‌：内置独有的XTrans无线技术，结合了领先的核心技术，适用于复杂的室外环境。 - ‌多场景适用‌：支持点对点和点对多点传输，可广泛应用于交通、城市、公安、油田管道、森林防火、小区监控、铁路电力等行业。‌‌ - 工作频率‌：5745~5825MHz（支持频率扩展至4920-6100MHz） - ‌天线角度‌：水平40°，垂直15° - ‌接收灵敏度‌：-93dBm@MCS0，-73dBm@MCS7 - ‌供电方式‌：24V Passive POE - ‌接口‌：POE1 + LAN1 - ‌工作温度‌：-40℃~65℃（部分资料显示-30℃~75℃） - ‌外形尺寸‌：270×88×41 毫米 - ‌加密方式‌：WPA-PSK/WPA2-PSK - ‌工作模式‌：接入点/客户端/WDS接入点/WDS客户端‌‌ |
| 5 | UPS电源 | 台 | 1 | 按负载额定功率1kw， UPS备用电源1小时 输入电压115V-300V 输入频率50Hz |
| 6 | 汇聚交换机 | 台 | 1 | 8个千兆电口， 交换容量48Gbps， 包转发率35.7Mpps， 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 支持存储转发交换方式，支持视频红口保障技术， 带IEEE802.3x全双工，背压式流控 MAC地址表8K， 功耗约20W，带防雷（共模防护7KV）， 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保 采用静音无风扇设计，环保无噪声 操作温度-10～60˚C，存储温度-40～85˚C，相对湿度5～95%,支持交直流供电 采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。 |
| 7 | POE交换机 | 台 | 1 | 支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x 支持存储转发交换方式，支持视频红口保障技术 RJ45，全/半双工，MDI/MDI-X自适应 8个10∕100∕1000Base-T以太网端口，8个端口支持PoE+ 带IEEE802.3x全双工，背压式流控 MAC地址表8K 供电功率:30W 交换容量36Gbps，包转发率26.8Mpps 支持802.3az能效以太网EEE，节能环保 采用静音无风扇设计，环保无噪声 静电抗扰度(ESD)： 接触放电：±7KV ，空气放电：±9KV 浪涌抗扰度(Surge)：电源端口：线-地±2KV，线-线1KV，网络端口：线-地±4KV 电快速瞬变脉冲群(EFT)：电源端口：±2KV，网络端口：±1KV 操作温度-10～60˚C，存储温度-40～85˚C，相对湿度5～95% PoE供电标准：IEEE 802.3af、IEEE802.3at |
| 8 | 显示屏 | 台 | 1 | 面板尺寸‌：23.8英寸 AH-IPS，1920×1080 ‌刷新率/响应‌：120Hz / 1ms（MPRT）/ 4ms灰阶 ‌对比度‌：静态1500:1，动态2000万:1 ‌接口‌：HDMI ‌特点‌：硬件低蓝光面板、不闪屏、13种预设模式，微边框设计 ‌‌ |
| 9 | 网线 | 箱 | 2 | 国标超五类或六类 |
| 10 | 电源线 | 卷 | 1 | 国标2*1.5‌mm² |